Teoria i inżynieria ruchu teleinformatycznego

Projekt

Wykonali:

Adrian Zybała

Wojciech Zub

Tomasz Zięcik

# Wstęp

Tematem projektu było stworzenie symulacji sieci, a następnie jej przetestowanie i przeprowadzenie badań. W tym celu należało z wykorzystaniem narzędzia OMNeT++ zaimplementować kolejne moduły sieciowe, takie tak generatory pakietów, moduły Admission Control, profilowania ruchu oraz schedulery.

## Środowisko OMNeT++

Do wykonania niniejszego projektu posłużyliśmy się darmowym środowiskiem OMNeT++.  Model OMNeT++ składa się  z hierarchicznie zagnieżdżonych modułów. Moduły te są opisane w języku NED i często odnoszą się do sieci. Moduły komunikują się ze sobą przez przekazywane komunikaty, które mogą zawierać dowolne struktury danych. Moduły mogą wysłać komunikaty bezpośrednio do ich celu lub wzdłuż pierwotnie zdefiniowanej ścieżki, przez bramy i połączenia (connections). Moduły mogą mieć również własne parametry.

Moduł najwyższego poziomu to moduł systemowy, który zawiera podmoduły, które same również mogą zawierać podmoduły. Moduły w najniższym poziomie hierarchii są określone jako moduły proste i ich zachowanie jest opisywane w języku C++ z wykorzystaniem bibliotek symulacyjnych. Moduły zawierające moduły proste nazywane są modułami złożonymi.

Modularna struktura obiektu symulacji

Programy mogą być uruchamiane z wykorzystaniem interfejsu poleceń lub dostarczanego środowiska graficznego.

Do stworzenia symulacji potrzebne są pliki: *.ned, *.cpp, *.h oraz plik sterujący omnetpp.ini.

## Generatory ruchu w sieci

W celu zasymulowania ruchu w sieci można posłużyć się różnymi generatorami ruchu. Generatory te wysyłają wiadomość/pakiet, generowany wg ustalonego rozkładu. W implementacji projektu zastosowaliśmy 4 różne generatory:

- Poissona

- On-Off

- Wykładniczy

- MMPP (Markov Modulated Poisson Process)

Różnią się one przede wszystkim odstępem czasu między generowaniem kolejnego pakietu.

### Generator ruchu o rozkładzie Poissona

Generator ruchu o rozkładzie Poissona, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się tym, że pakiety są wysyłane w odstępach czasu opartych o rozkład Poissona. Rozkład Poissona jest dyskretnym rozkładem prawdopodobieństwa, wyrażającym prawdopodobieństwo szeregu wydarzeń mających miejsce w określonym czasie, gdy te wydarzenia występują ze znaną średnią częstotliwością i w sposób niezależny od czasu jaki upłynął od ostatniego zajścia tego zdarzenia.

Przykładowy wykres rozkładu Poissona

Jeśli oczekiwaną liczbą zdarzeń w przedziale czasu jest λ, to prawdopodobieństwo, że jest dokładnie k wystąpień, gdzie k jest nieujemną liczbą całkowitą jest równe

fk,λ= λke-λk!

Aby wygenerować ruch o rozkładzie Poissona korzystamy ze sposobu podanego przez Knutha. Daje to złożoność liniową względem λ.

### Generator ruchu On-Off

Główną cechą tego generatora, wyróżniająca go spośród innych jest występowanie stanów „włączenia” i „wyłączenia” generatora. Generator ten nie ma ściśle określonego rozkładu, z jakim wysyłane są kolejne pakiety. Gdy generator znajduje się w stanie On, następuje wysyłanie pakietów z częstotliwością zgodną z zastosowanym rozkładem. Natomiast, gdy generator przechodzi do stanu Off, następuje zatrzymania wysyłania pakietów. Zostaje ono wznowione po ponownym przejściu generatora do stanu On.

Przykładowy wykres przedstawiający zmiany stanów generatora

W naszych badaniach korzystamy z generatora o rozkładzie Poissona oraz losujemy długości przedziałów On oraz Off. Jeśli następny pakiet ma zostać wysłany, kiedy generator jest w stanie Off, zostaje on przesunięty o długość tego stanu.

### Generator o rozkładzie wykładniczym

Generator o rozkładzie wykładniczym jest podobny w sposobie działania do wyżej opisanego generatora o rozkładzie Poissona. Różni się tym, że pakiety wysyła w odstępach czasu zgodnych z rozkładem wykładniczym.

Przykładowy wykres rozkładu wykładniczego

Rozkład wykładniczy to rozkład zmiennej losowej opisujący sytuację, w której obiekt może przyjmować 2 stany (przykładowo A i B), przy czym obiekt A może ze stałym prawdopodobieństwem przejść w stan B w jednostce czasu. Innymi słowy, jeżeli w jednostce czasu ma zajść 1/ λ niezależnych zdarzeń, to rozkład wykładniczy opisuje odstępy czasu pomiędzy kolejnymi zdarzeniami (w tym wypadku między wysłaniem kolejnego pakietu).

### Generator ruchu MMPP

Generator ten wykorzystuje w swoim działaniu Markov Modulated Poisson Process. Sposób działania przedstawia graf poniżej:

Generator wysyła pakiety z częstością odpowiadającą rozkładowi Poissona. Poszczególne wierzchołki grafu odpowiadają za rozkłady Poissona o różnych wartościach λ. Po każdym wysłanym pakiecie następuje losowo zmiana stanu generatora, która polega na przejściu do któregoś z wierzchołków grafu, przez co generator zaczyna korzystać z rozkładu Poissona o innej charakterystyce.

## Admission Control

Kontrola przyjęć (Admission control) jest procesem walidacji w systemach komunikacyjnych, gdzie przeprowadzane jest sprawdzenie przed nawiązaniem połączenia, czy dostępne zasoby są wystarczające aby dane połączenie obsłużyć. W celu zasymulowania tego modułu posłużyliśmy się 4 różnymi algorytmami:

- Tail Drop

- Front Drop

- RED (Random Early Detection)

- WRED (Weighted Random Early Detection)

### Tail Drop

Tail drop jest prostym algorytmem zarządzania kolejkami, który często jest wykorzystywany w ruterach podczas podejmowania decyzji, które pakiety odrzucić. Każdy pakiet jest traktowany tak samo. Kiedy kolejka jest maksymalni zapełniona, kolejne nowe pakiety, które przychodzą od tamtej pory, są odrzucane aż do momentu, gdy zwolni się miejsce w kolejce.

### Front drop

Działanie algorytmu jest analogiczne do działania algorytmu Tail Drop. W wypadku wszystkie pakiety również traktowane są tak samo. Różnica między tymi dwoma algorytmami polega na tym, że w wypadku, gdy kolejka jest zapełniona, to pakiety, które najdłużej czekały w kolejce zostają odrzucone (z przodu kolejki), a nowe pakiety zostają przyjęte.

### Random Early Detection

Random Early Detection (RED), w przeciwieństwie do poprzednich dwóch algorytmów, jest algorytmem unikania zakleszczeń. Algorytm ten monitoruje średnią wielkość kolejki i odrzuca pakiety bazując na prawdopodobieństwach statystycznych. Jeżeli bufor jest prawie pusty, wszystkie przychodzące pakiety są akceptowane. W miarę jak kolejka rośnie wzrasta prawdopodobieństwo odrzucenia przychodzącego pakietu. Kiedy bufor jest pełny, prawdopodobieństwo osiąga 1, przez co wszystkie pakiety są odrzucane.

### Weighted Random Early Detection

Weighted Random Early Detection (WRED) działa na podobnej zasadzie co algorytm RED. Wprowadza tylko jedną zmianę. Niektóre pakiety mogą być ważniejsze od pozostałych, dlatego nie powinny być tak samo często odrzucane jak reszta pakietów. WRED zapewnia, że prawdopodobieństwo odrzucenia ważniejszych pakietów jest mniejsze w danej chwili od prawdopodobieństwa odrzucenia pakietów o standardowej wadze. Parametry dla poszczególnych klas pakietów są przez nas losowane.

## Profilowanie ruchu

Mechanizm kształtowania ruchu zapobiega powstawaniu zatorów. Jego działanie opiera się o wygładzanie ruchu, który wypływa z węzła do sieci, przez co odbiorca transmisji nie zostanie zalany zbyt dużą ilością docierających do niego pakietów.  Algorytmy wykorzystywane przy profilowaniu ruchu stosuje się przy wyprowadzaniu pakietów z kolejek. Oznacza to, że algorytmu te nie są same w sobie algorytmami kolejkowania, ale służą do pewnego zaplanowania procesu wysyłania pakietów. Zaimplementowane przez nas algorytmy profilowania ruchu to:

- Leaky Bucket

- Double Leaky Bucket

- Token Bucket

- Double Token Bucket

### Leaky Bucket

Algorytm ten umożliwia dokładne określenie, z jaką częstością dane będą pobierane z kolejek i przesyłane przez sieć. Natężenie przepływu danych objętego taką strategią charakteryzuje się płaskim przebiegiem. Gwarantuje to zabezpieczenie przed wystąpieniem przeciążeń. Podstawą działania algorytmu jest pojedynczy bufor – kolejka FIFO, która ma określoną maksymalną długość. Element algorytmu planujący wysyłanie pakietów wybiera je z kolejki przy zachowaniu zasady, że wyjście ma mieć stałe natężenie. Ideę działania algorytmu przedstawia poniższy schemat:

### Double Leaky Bucket

Działanie algorytmu jest analogiczne do poprzedniego. Różnica polega na tym, że w tym algorytmie połączone są dwa Leaky Buckety o różnych charakterystykach. Powoduje to zwiększoną odporność na przepełnienie buforów.

### Token Bucket

Algorytm ten podobnie jak Leaky Bucket również umożliwia określenie, z jakim natężeniem dane będą wysyłane. Jednak w odróżnieniu od poprzednio opisanego, pozwala, aby ruch wychodzący zmieniał się częściowo w zależności od stopnia nasilenia żądań wysyłania pakietów. Podstawą działania algorytmu jest bufor gromadzący żetony. Po przesłaniu pakietu pewna ilość wykorzystanych do tego celu tokenów ulega zniszczeniu. Efekt wygładzania przepływu i ograniczenie wykorzystania przepustowości otrzymuje się przez stałe w czasie generowanie nowych żetonów. Gdy nie ma aktualnie danych do wysłania, żetony są gromadzone, aż wypełnią bufor i mogą zostać użyte do wysłania zwiększonej liczby pakietów i obsłużenia nagłym wzrostów natężenia ruchu. Działanie algorytmu przedstawia poniższy schemat:

### Double Token Bucket

Działanie tego algorytmu jest analogiczne do działania algorytmu Double Leaky Bucket, z tą jedyną różnicą, że do jego utworzenia wykorzystywane są dwa Token Buckety.

## Scheduler

Algorytmy kolejkowania są podstawowymi mechanizmami kształtowania ruchu w sieciach komputerowych. Umożliwiają bowiem utworzenie pewnych kategorii przepływu danych, do których można zastosować określone reguły dostępu do łącza. Wybrane przez nas algorytmy kolejkowania to:

- FQ (Fair Queuing)

- WFQ (Weighted Fair Queuing)

- RR (Round Robin)

- WRR (Weighted Round Robin)

### Fair Queuing

Algorytm sprawiedliwego kolejkowania emuluje dzielenie bitowe, obliczając kiedy każdy z pakietów powinien zostać wysłany, by czasy pokrywały się (czy tez były jak najbardziej zbliżone) z wysłaniem ostatniego bitu pakietu przez domniemany algorytm karuzelowy dzielący bitowo. W naszym przypadku algorytm stara się wyrównać długość pakietów wychodzących z poszczególnych kolejek. Idea działania algorytmu została przedstawiona na poniższym schemacie:

### Weighted Fair Queuing

Podobnie do algorytmu Fair Queuing z wyjątkiem nadawania poszczególnym kolejkom losowych wag. Dwa razy większa waga oznacza, że z kolejki w tym samym czasie mogą wyjść pakiety o dwa razy większej sumie długości.

### Round Robin

Round Robin zwany algorytmem karuzelowym jest najprostszym algorytmem szeregowania. Działanie algorytmu polega na cyklicznej obsłudze każdej z kolejek, jedna po drugiej. Pod pojęciem kolejki można również rozumieć przykładowo strumień lub połączenie sieciowe. W wypadku, gdy któraś z kolejek się zapełni, nie wpływa ona na jakość ruchu w pozostałych kolejkach. Sprawiedliwość może być zapewniona w wypadku, gdy wszystkie kolejki mają jednakową wagę oraz gdy pakiety mają jednakową długość.

### Weighted Round Robin

Weighted Round Robin jest zmodyfikowaną wersją zwykłego RR. Różni się ona ty, że pozwala przypisać wagę każdemu z połączeń (kolejek). Wagi te są normalizowane, po czym służą za wyznacznik, ile pakietów z danej kolejki może zostać zdjętych na raz podczas jednego okresu.

# Przeprowadzone badania

Dla każdego z opisanych modułów przeprowadzono badania jego charakterystyki. Wszystkie algorytmy testowano po połączeniu pojedynczego generatora ruchu o rozkładzie wykładniczym. Generatory generują ruch o 3 klasach z równomiernym rozkładem ilości pakietów w tych klasach.

Wszystkie histogramy przedstawiają zależność liczby pakietów od czasu oczekiwania w sieci. Histogramy odrzuconych pakietów zostały pominięte dla algorytmów, w których wszystkie pakiety odrzucane są po zerowym czasie oczekiwania (od razu po przyjściu). Algorytmy profilowania ruchu oraz kolejkowania odrzucają pakiety, kiedy ich kolejka jest pełna.

## Generatory

### Generator Poissona

lambda=4; 232575 pakietów

Histogram:

### Generator wykładniczy

lambda= 1.5; 243839 pakietów

Histogram:

### Generator on/off

lambda = 4; minChangeTime = 50; maxChangeTime = 100; 300287 pakietów

Histogram:

### Generator mmpp

lambda=4; 303103 pakietów

Histogram:

## Algorytmy admission control

### TailDrop

lambda = 2; maxQueueSize = 300; jobTimeMin = 0.0; jobTimePerByte = 0.4; 249866 pakietów;

Odrzucono 4882 pakietów; 1,95%

Średni czas oczekiwania 6,4

### FrontDrop

lambda = 2; maxQueueSize = 300; jobTimeMin = 0.0; jobTimePerByte = 0.4; 379120 pakietów

Odrzucono  106888 pakietów 28,19%

Histogram dla odrzuconych:

Średni czas oczekiwania 0,74

Histogram:

### RED

lambda = 2; maxQueueSize = 300; jobTimeMin = 0.0; jobTimePerByte = 0.4; 296835 pakietów

Odrzucono 11696 pakietów; 3,94%

Średni czas oczekiwania 3,9

Historam:

### WRED

lambda = 2; maxQueueSize = 300; jobTimeMin = 0.0; jobTimePerByte = 0.4; 282468 pakietów

- klasa 0

Odrzucono 7322 pakietów;

Średni czas oczekiwania 3,18

Histogram:

- klasa 1

Odrzucono 5272 pakietów;

Średni czas oczekiwania 3,21

Histogram:

- klasa 2

Odrzucono 1428 pakietów;

Średni czas oczekiwania 3,31

Histogram:

- Razem

Odrzucono 14022 pakietów;  5,06%

Średni czas oczekiwania 3,24

Histogram:

## Algorytmy profilowania ruchu

### Leaky bucket

Długość kolejki = 200

Delay = 0,53

Ilość wysłanych pakietów = 548333

Ilość odrzuconych pakietów = 31065 (5%)

Średni czas oczekiwania = 101.7

### Double Leaky Bucket

Długość pierwszej kolejki = 200, długość drugiej kolejki = 200

Delay pierwszego bucketa = 0.55, delay drugiego bucketa = 0.53

Ilość wysłanych pakietów = 308245

Ilość odrzuconych pakietów = 27583(8%)

Średni czas oczekiwania = 107.7

### Token Bucket

Długość kolejki = 200

Ilość tokenów = 6

Delay = 3.2

Ilość wysłanych pakietów = 504937

Ilość odrzuconych pakietów = 31603 (6%)

Średni czas oczekiwania = 102.4

### Double Token Bucket

Długość pierwszej kolejki = 200, długość drugiej kolejki = 200

Ilość tokenów pierwszego bucketa = 6, ilość tokenów drugiego bucketa = 8

Delay pierwszego bucketa = 3.2, delay drugiego bucketa = 4.2

Ilość wysłanych pakietów = 384749

Ilość odrzuconych pakietów = 23505 (6%)

Średni czas oczekiwania = 102.3

## Schedulery

### Round Robin

maxQueueSize = 200; 349595 pakietów

- kolejka 0

Odrzucono: 1614 pakietów;

Średni czas oczekiwania 7,89

- kolejka 1

Odrzucono: 1790 pakietów;

Średni czas oczekiwania 8,02

- kolejka 2

Odrzucono: 1936 pakietów;

Średni czas oczekiwania 8,14

- Razem

Odrzucono: 5340 pakietów; 1,52%;

Średni czas oczekiwania 8,01

Maksymalny czas oczekiwania 30,22

Histogram:

### Weighted Round Robin

maxQueueSize = 200; 349585 pakietów

- kolejka 0; waga 5

Odrzucono: 0 pakietów;

Średni czas oczekiwania 1,21

- kolejka 1; waga 1

Odrzucono: 8946 pakietów;

Średni czas oczekiwania 12,42

- kolejka 2; waga 4

Odrzucono: 0 pakietów;

Średni czas oczekiwania 1,46

- Razem

Odrzucono: 8946 pakietów; 2,56%

Średni czas oczekiwania 4,84

### Fair queuing

maxQueueSize = 200; 349570 pakietów

- kolejka 0

Odrzucono: 1627 pakietów;

Średni czas oczekiwania 7,97

- kolejka 1

Odrzucono: 1818 pakietów;

Średni czas oczekiwania 8,05

- kolejka 2

Odrzucono: 1884 pakietów;

Średni czas oczekiwania 8,16

- Razem

Odrzucono: 5329 pakietów; 1,52%

Średni czas oczekiwania 8,06

Histogram:

### Weighted Fair queuing

maxQueueSize = 200; 349603 pakietów

- kolejka 0; mnożnik = 0.833333

Odrzucono: 2627 pakietów;

Średni czas oczekiwania 8,98

- kolejka 1; mnożnik = 1

Odrzucono: 3197 pakietów;

Średni czas oczekiwania 9,73

- kolejka 2; mnożnik = 0.166667

Odrzucono: 64 pakietów;

Średni czas oczekiwania 3,29

- Razem

Odrzucono: 5888 pakietów; 1,68%

Średni czas oczekiwania 7,3

Histogram:

## Badane sieci

Obydwie przebadane sieci mają taki sam schemat:

- Pierwsza sieć

Generatorami są generatory o rozkładzie wykładniczym;

Admission control to TailDrop;

Profiler to Leaky Bucket;

Scheduler to Round Robin;

Dobrane parametry:

generator1.lambda = 2

adm1.maxQueueSize = 300

bucket1.delay = 0.53

bucket1.queueSize = 200

scheduler1.timeConstant = 0.04

scheduler1.maxQueueSize = 200

Przetworzono 234721 pakietów;

Odrzucono 14083 pakietów; 1,74%

Średni czas oczekiwania: 9,79

Maksymalny czas oczekiwania: 21,99

Histogram:

- Druga sieć

Generatorami są generatory o rozkładzie wykładniczym;

Admission control to Front Drop;

Profiler to Token Bucket;

Scheduler to Fair Queuing;

Dobrane parametry:

generator1.lambda = 2

adm1.maxQueueSize = 300

bucket1.delay = 3.2

bucket1.tokensMax = 6

bucket1.queueSize = 200

scheduler1.timeConstant = 0.04

scheduler1.maxQueueSize = 200

Przetworzono 250656 pakietów;

Odrzucono 32897 pakietów; 13,12%

Średni czas oczekiwania: 1,08

Maksymalny czas oczekiwania: 11,07

Histogram:

# Wnioski

W grupie admission control subiektywnie najlepsze okazały się algorytmy „RED” oraz „WRED”. W porównaniu do „tail drop” odrzucają niewiele więcej pakietów, natomiast zyskują bardzo dużo na średnim czasie oczekiwania. W przypadku algorytmu wykorzystującego wagi możemy zauważyć duże różnice w liczbie odrzucanych pakietów dla poszczególnych klas. Subiektywnie najgorszy okazał się „front drop” – pomimo najniższego średniego czasu oczekiwania, odrzucają prawie 30% pakietów – dużo więcej od pozostałych algorytmów.

W grupie algorytmów profilowania ruchu dla dobranych parametrów najwydajniejszy okazał się algorytm Leaky Bucket. Przy najmniejszej liczbie odrzuconych pakietów, dodatkowo zapewnił najlepszy średni czas oczekiwania pakietu na obsłużenie. W trakcie badań można było również zauważyć, że przy odpowiednim ustawieniu algorytmu Double Leaky Bucket (opóźnienie pierwszego wiadra mniejsze od drugiego) zachowywał się on tak samo jak pojedynczy Leaky Bucket. Średnie czasy oczekiwania w algorytmach z tokenami okazały się nieznacznie większe niż w Leaky Buckecie. Dodatkowo na histogramie można zauważyć charakterystyczną cechę tych algorytmów, jaką jest zwiększone nasilenie wysyłania pakietów w momencie odnowienia puli tokenów.

W grupie schedulerów  dla dobranych parametrów najlepsze pod względem liczby odrzuconych pakietów okazały się „Round Robin” oraz „Fair Queuing”. Pod względem średniego czasu oczekiwania lepiej plasuję się algorytmy z wagami. Ze względu na podobną długość pakietów w kolejkach algorytmy „Fair Queuing” oraz „Round Robin” uzyskały podobne wyniki. W przypadku algorytmów FQ widać jednak na histogramach, że są one „wygładzone” w stosunku do histogramów RR co wskazuje to na to, że „Fair Queuing” spełniają swoje zadanie wyrównując czas oczekiwania wszystkich pakietów.

W badany sieciach użyliśmy algorytmów, które nie wprowadzają wag, co trochę uprościło ich porównywanie. Pierwsza przebadana sieć charakteryzuje się niskim procentem odrzuconych pakietów oraz średnim czasem oczekiwania nieco poniżej 10s. Druga sieć natomiast ma sporo wyższy procent odrzuconych pakietów (około 13%) ale za to bardzo niski średni czas oczekiwania wynoszący około 1s.

Porównując przebadane sieci można zauważyć, że na ilość odrzuconych pakietów największy wpływ miał algorytm admission control, tak jak w przypadku indywidualnych badań sieć z „Front Drop” charakteryzuje się większą liczbą odrzuconych pakietów i mniejszym średnim czasem oczekiwania. Nie da się jednoznacznie określić, która sieć jest lepsza. Zwycięzcę możemy wyłaniać w zależności od tego czego oczekujemy od zastosowanych algorytmów, niskich czasów oczekiwania czy też małej liczby odrzuconych pakietów.